Załącznik nr 3

# Ramowy harmonogram przeglądów i konserwacji instalacji elektrycznej

| 1 Rozdzielnie pozostałe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - kontrola wyłączników różnicowoprądowych przyciskiem „Test” | co miesiąc | podczas obchodu budynków |
|  | - oględziny widocznych części przewodów, zacisków oraz osprzętu | co miesiąc | podczas obchodu budynków |
|  | - dokręcanie zacisków, połączeń śrubowych aparatów i urządzeń elektrycznych | na bieżąco | podczas obchodu budynków |
|  | - pomiary ochrony przeciwporażeniowej (po ew. wymianie uszkodzonych aparatów i urządzeń) | na bieżąco | potwierdzone wpisem |
|  | - sprawdzenie pod kątem wydzielania się ciepła | raz na pół roku | potwierdzone protokołami |
| 3 Instalacja oświetlenia, gniazd sieciowych oraz instalacja siły |  |  |  |
|  | - wymiana uszkodzonych źródeł światła w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi | na bieżąco | po obchodzie budynków/ na wezwanie zamawiającego |
|  | - wymiana uszkodzonych gniazd wtyczkowych, wyłączników oraz zużytego lub uszkodzonego osprzętu instalacyjnego | na bieżąco | po obchodzie budynków/ na wezwanie zamawiającego |
|  | - usuwanie uszkodzonych elementów aparatów, urządzeń lub osprzętów w rozdzielniach elektrycznych | na bieżąco | po obchodzie budynków/ na wezwanie zamawiającego |
|  | - kontrola czasu podtrzymania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego | raz w roku | potwierdzona protokołem |
|  | - kontrola oświetlenia w pomieszczeniach pomocniczych | na bieżąco | po obchodzie budynków/ na wezwanie zamawiającego |
|  | - mycie i czyszczenie źródeł światła oraz opraw oświetleniowych | na bieżąco | w uzgodnieniu z Zamawiającym |
|  | - czyszczenie rozdzielnic | na bieżąco | w uzgodnieniu z Zamawiającym |
|  | - kontrola stanu czystości oraz stopnia zużycia wszystkich zainstalowanych opraw oświetleniowych | co rok | przed sezonem jesienno |
|  | - wymiana zużytych źródeł światła | na bieżąco | potwierdzona wpisem |
|  | - pomiary ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznych (w razie potrzeb) | na bieżąco | potwierdzone protokołem |
|  | - pomiary instalacji elektrycznej na zasilaniu głównym rozdzielnic przy użyciu analizatora sieci. | raz na pół roku | potwierdzone protokołem |